基建总务部二轮、四轮物资运转设备需求

四轮物资运转设备（需求1台，预算58000元/台）

	基本参数
	外型尺寸：长×宽×高
	≥4500×1550×2050mm
	额定载人
	≥10人

	
	最高车速
	30km/h±5%
	最小转弯半径
	≤6m

	
	最大爬坡度（满载）
	≥15%
	制动距离
	≤5m

	
	续航里程（空车）
	≥100km
	轴距
	≥2200mm

	
	最小离地间隙
	≥200mm
	前/后轮距
	≥1280mm/

≥1320mm

	
	整车整备质量
	≥800KG
	额定载重
	≥1000kg

	电器系统
	蓄电池
	免维护蓄电池

	
	充电机
	内置，防水车载式

	
	控制器
	72V

	动

力

操

控
	转向系统
	电动助力

	
	前桥及悬挂
	独立悬挂

	
	后桥及悬挂
	非独立悬挂

	
	制动系统
	液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置

	
	轮胎
	真空子午轮胎

	外

观
	油漆
	汽车金属漆

	
	车架+车身
	金属车架+金属车身

	
	灯光及信号
	组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭

	
	前挡玻璃
	钢化玻璃

	内

饰
	座椅
	仿真皮革

	
	仪表
	仪表显示电压、电流、电量、转向指示、转向蜂鸣、前进倒退显示、速度表、里程表

	
	开关
	启动开关、灯光、进退档位开关 

	其他：车身可印logo，配置：防水地垫、驾驶员手册、合格证、遮阳帘、随车工具


二轮物资运转设备（需求2台，预算5625元/台）

	续航里程
	≥83km
	车灯照射距离
	≥65m

	电池
	铅酸电池
	电机峰值扭矩
	≥120N·m

	减震
	五级可调后减震
	制动系统
	前反抱双碟、支持坡道驻车、陡坡缓降

	电机
	大于等于6KW
	车锁
	支持小程序解锁、app解锁、钥匙解锁

	防滑
	防侧滑
	座桶收纳空间
	≥25L

	车灯亮度
	≥45000cd
	定位功能
	支持GPS、北斗和基站定位

	车灯有效照射宽度
	≥11m
	包装清单
	充电器、说明书、合格证

	其他
	车身可印logo，车身加装巡逻灯和喊话器


